Essa é uma excelente atividade prática para conectar a teoria abstrata do modelo OSI com a execução real de código em rede! Como o modelo OSI é uma abstração de 7 camadas e os Sockets em Java usam a pilha TCP/IP (que mapeia essas camadas de forma simplificada), você pode relacionar a aula linha por linha com os seus alunos.

Aqui está uma proposta prática de como abordar e relacionar o código com as camadas OSI durante a aula:

## 1. Mapeamento do Código x Camadas OSI

| Camada OSI | Onde está no seu código? | Explicação para os alunos |
| --- | --- | --- |
| 7. Aplicação | JOptionPane, System.out.println | É a interface com o usuário final onde o texto é digitado e exibido. |
| 6. Apresentação | Formatação da String ("Olá querido professor... ") e codificação de texto (BufferedReader, PrintWriter) | Trata a formatação, codificação de caracteres e sintaxe da mensagem. |
| 5. Sessão | servidor.accept(), cliente.close(), portinha.close() | Gerencia o estabelecimento, controle e encerramento do diálogo (conexão) entre as duas pontas. |
| 4. Transporte | ServerSocket, Socket, Porta 12345 | Usa o protocolo TCP (garante entrega confiável e ordenada) e a porta de comunicação para direcionar o tráfego ao processo correto. |
| 3. Rede | ipServer, InetAddress.getLocalHost() | Define o endereçamento IP para rotear os pacotes da origem até o destino através da rede. |
| 2. Enlace e 1. Física | Placa de rede (Wi-Fi/Eternet), cabos, endereço MAC, sinais elétricos/ópticos | O Java oculta totalmente essas camadas, mas elas são responsáveis por transformar os dados em quadros/bits e transmiti-los pelo meio físico até o roteador do laboratório. |

## 2. Roteiro Sugerido para a Aula Prática

### Passo 1: O "Caminho Descente" (No Cliente)

Explique aos alunos que, ao clicar em "OK" na caixa de texto do cliente, a mensagem desce as camadas OSI:

- Aplicação (L7): O aluno digita o nome e a mensagem na caixa gráfica (JOptionPane).

- Apresentação (L6): O PrintWriter converte o texto para uma sequência de caracteres de rede.

- Sessão (L5): O Socket abre a sessão de comunicação.

- Transporte (L4): O protocolo TCP junta o número da porta (12345) à mensagem e divide em segmentos.

- Rede (L3): O SO adiciona o IP de origem e o IP do servidor (ipServer).

- Enlace/Física (L2/L1): A placa de rede envia os bits pelo ar (Wi-Fi) ou cabo.

### Passo 2: O "Caminho Ascendente" (No Servidor)

No computador do professor (ou do aluno servidor), ocorre a desencapsulação (a mensagem sobe as camadas):

- Os bits chegam na placa de rede (L1/L2).

- O sistema operacional confirma que o pacote IP é para ele (L3).

- O TCP verifica se há um programa escutando na porta 12345 (L4).

- O servidor.accept() entrega a sessão ativa (L5).

- O BufferedReader reconverte os bytes em texto legível (L6).

- A mensagem final é impressa no console para o usuário (L7).

## 3. Dicas de Percepção / Perguntas para Provocar a Turma

Para fixar o conteúdo depois dos testes, você pode fazer os seguintes questionamentos:

- O que acontece se mudarmos a porta no cliente para 12346?

  - Resposta esperada: Erro na camada de Transporte (L4) — não há processo escutando naquela porta.

- O que acontece se digitarmos o IP errado?

  - Resposta esperada: Erro na camada de Rede (L3) — os pacotes não encontram o destino.

- Por que usamos readLine() e println()?

  - Resposta esperada: Camada de Apresentação (L6) — definimos que o caractere de quebra de linha (\n) sinaliza o fim de uma mensagem completa.